# TP n° 1 : Méthodes d'étude de la cellule: Microscope optique (microscope photonique) et     microscopie électronique

### Principe du microscope optique

Le microscope optique est un instrument d'optique qui permet de grossir l'image d'un objet de petites dimensions  et de séparer les détails de cette image afin qu'il soit observable par l'œil humain. Il est utilisé en biologie, pour observer les cellules, les tissus, en pétrographie pour reconnaître les roches, etc.

Miroir : sert à réfléchir la lumière ambiante pour éclairer l'échantillon par en dessous

Diaphragme : ouverture de diamètre variable permettant de restreindre la quantité de lumière qui éclaire l'échantillon. Le diaphragme permet principalement de faire varier la profondeur de champ (ouvert à fond pour des coupes histologiques et plus fermé pour des recherches d'œufs de parasites digestifs)

Platine porte-échantillon: où l'on pose l'échantillon ; les « valets » servent à tenir l'échantillon lorsque celui-ci est mince (par exemple une lame). La platine peut être mobile (gauche-droite et avant-arrière), ce qui permet de balayer l'échantillon et de sélectionner la partie observée

Objectif: lentille ou ensemble de lentilles réalisant le grossissement. Il y a en général plusieurs objectifs, correspondant à plusieurs grossissements, montés sur un barillet. Certains objectifs sont dits à immersion car leur puissance ne peut être atteinte qu'en éliminant la lame d'air entre l'échantillon couvert par la lamelle et la frontale de l'objectif. On utilise pour cela de l'huile de cèdre ou des huiles de synthèse dont l'indice de réfraction est proche de celui du verre

Mise au point rapide et micrométrique; pour que l'image soit nette, il faut que l'objet soit dans le plan focal de l'objectif ; ces molettes font monter et descendre l'ensemble objectif-oculaire avec un système de crémaillère, afin d'amener le plan focal sur la zone de l'échantillon à observer

Un oculaire est un système optique complémentaire de l'objectif. Lentille ou ensemble de lentilles formant l'image d'une manière reposante pour l'œil  Il est utilisé dans les instruments tels que les microscopes ou les télescopes pour agrandir l'image produite au plan focal de l'objectif. Un oculaire est en fait une loupe perfectionnée pour fournir une image à l'infini

Afin de calculer le grossissement d'un microscope ou d'un binoculaire, il faut multiplier le grossissement de l'objectif utilisé par celui de l'oculaire. Le tableau suivant te donne des valeurs possibles de grossissement.

| Calcul du grossissement | Oculaire 10X | Oculaire 15X |
| --- | --- | --- |
| Objectif 2X | Grossissement = 2X10 = 20X | 30X |
| Objectif 4X | 40X | 60X |
| Objectif 10X | 100X | 150X |
| Objectif 40X | 400X | 600X |
| Objectif 100X | 1000X | 1500X |

Sur ce microscope, nous disposons de trois objectifs. Nous pouvons donc maintenant proposer une valeur approchée du diamètre du champ à ces trois grossissements :

|  | grossissement oculaire | grossissement objectif | grossissement total | diamètre champ ocullaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| faible grossissement | 12,5 | 6,3 | 12,5 x 6,3 = X 75,6 | 2,5 mm |
| moyen grossissement | 12,5 | 25 | 12,5 x 25 = X 312,5 | 2,5 x 75,6 / 312,5 = 0,6 mm |
| fort grossissement | 12,5 | 40 | 12,5 x 40 = X 500 | 2,5 x 75,6 / 500 = |

Étapes de réalisation

1. Commencez par regarder l'objectif grâce auquel vous regardiez votre lame.
Le grossissement de l'objectif est inscrit sur l'objectif lui-même.

2. Pour un microscope optique classique, les objectifs sont compris entre x4 et x100.

3. Ensuite, regardez le grossissement de l'oculaire (là où vous collez vos yeux).
Comme pour l'objectif, le grossissement de l'oculaire est également inscrit sur celui-ci.

4. Pour un microscope optique classique, l'oculaire est généralement x10.

5. Pour obtenir le grossissement global de votre observation, il suffit de multiplier entre eux le grossissement de l'objectif et celui de l'oculaire.

6. Exemple :
L'oculaire possède un grossissement x10.
Pour observer votre lame, vous avez opté pour un objectif x40.
Le grossissement final est donc de : 10 x 40 = 400.

7. Ainsi, si vous observez un tissu de 4cm au travers de votre microscope avec ce réglage, il mesurera 400 fois moins dans la réalité, soit 100µm.

| Œil |  |  |
| --- | --- | --- |
| oculaire | grandissement G2 |  |
| objectif | grandissement G1 |  |
| préparation |  |  |
| lampe |  |  |
|  | GROSSISSEMENT = G1 x G2. |  |

Exemple:

| oculaire x10 |  | GROSSISSEMENT = 10 x 100 = 1000 |
| --- | --- | --- |
| objectif x100 |  |  |

## Technique du microscope en champ clair

Le microscope en champ clair, à l’opposé du microscope à fond noir, permet de recueillir la lumière de la source directement dans les objectifs, après avoir été transmise par l’échantillon. Celui-ci est éclairé par-dessous et observé par-dessus. On peut améliorer l’observation en colorant les échantillons.

Les limitations de cette technique sont principalement un faible contraste de la plupart des échantillons biologiques et une résolution faible. En contrepartie, la technique est simple et l'échantillon ne nécessite qu'une préparation minime.

Si l'échantillon est éclairé par dessus, le microscope est dit « microscope inversé » ; L'objectif est alors situé en dessous de la préparation, et le tube porte oculaire redresse les faisceaux de lumière pour que les oculaires soient "normalement" positionnés pour l'utilisateur.

Il ne permet l’observation que les objets très transparents.

# Microscope à fond noir

Le microscope à fond noir qui utilise le principe de la « microscopie en champ sombre » permet d'améliorer le contraste d'échantillons transparents mais non teintés.
L'illumination de champ sombre utilise une source de lumière alignée avec soin afin de minimiser la quantité de lumière directement transmise et de ne collecter que la lumière diffusée par l'échantillon. Elle permet d'augmenter considérablement le contraste, particulièrement pour les échantillons transparents, tout en ne nécessitant que peu d'équipement et une préparation d'échantillon simple. Toutefois, cette technique est caractérisée par une faible intensité lumineuse collectée et est toujours affectée par la limite de résolution.

La microscopie à fond noir est particulièrement adaptée aux échantillons frais (par exemple de bactéries en déplacement). Elle n'a pas d'intérêt pour les objets colorés (frottis ou coupes colorés).

La microscopie à fond noir est adaptée aux échantillons non colorés. Elle permet d’observer des structures vivantes et en déplacement comme des bactéries ou des organismes unicellulaires.

Microscopie électronique à balayage

La microscopie électronique à balayage (MEB ou SEM pour Scanning Electron Microscopy en anglais) est une technique de microscopie électronique capable de produire des images en haute résolution de la surface d’un échantillon en utilisant le principe des interactions électrons-matière.

La MEB consiste en un faisceau d’électrons balayant la surface de l’échantillon à analyser qui, en réponse, réémet certaines particules. Ces particules sont analysées par différents détecteurs qui permettent de reconstruire une image en trois dimensions de la surface.

Ils peuvent obtenir des grossissements élevés allant jusqu'à 5 millions de fois.

Microscopie électronique à balayage

ANATOMIE DU MICROSCOPE ÉLECTRONIQUE A BALAYAGE-

|  |  | LÉGENDE. F :; Filament. W :; Wehnelt. A :; Anode. C1 :; Condenseur 1. C2 :; Condenseur 2. L :; Limiteurs. Obj :; Objectif. Def :; Déflectrices. Stig :; Stigmateur. Pla :; Platine. Sc :; Scintillateur. Fo :; Fibre Optique. Pm :; Photo multiplicateur. Mon :; Moniteur.. : |
| --- | --- | --- |

Microscopie électronique en transmission

La microscopie électronique en transmission[1] (MET ou TEM en anglais pour Transmission Electron Microscopy) est une technique de microscopie où un faisceau d'électrons est « transmis » à travers un échantillon très mince. Les effets d'interaction entre les électrons et l'échantillon donnent naissance à une image..

Elle consiste à placer un échantillon suffisamment mince sous un faisceau d'électrons, et d'utiliser un système de lentilles magnétiques pour projeter l'image de l'échantillon sur un écran phosphorescent qui transforme l'image électronique en image optique.

Microscope Électronique à Transmission

ANATOMIE DU MICROSCOPE ÉLECTRONIQUE EN TRANSMISSION-